家用型无线全自动水泵控制器使用说明书

ZD-A型水塔水泵控制器是一款结合了微电脑技术、先进传感器技术和无线通讯技术的民用全自动供水控制器，能实现水塔的全自动供排水。产品主要运用于家庭生活用水、牲畜饮水等供水、排水全自动化；

家用型无线全自动水泵控制器技术指标：

- 控制主机电压：220V(AC),发射机电源：7～12V(DC)

- 水泵最大控制功率：1.2KW

- 标配电池待机时间:大于14个月

- 视距通讯距离:150米；可选300m设备

家用型无线全自动水泵控制器安装与调试步骤：

- 安装水泵控制主机：断开电源总闸，将220V交流电接入水泵控制主机的市电输入端，将水泵或者交流接触器的控制线圈接入到水泵端，调整定时器旋钮，将时间设定到水池抽满一次水所需要的时间。合上电源总闸；

- 将液位检测器的外壳打开，将电池连接到电池扣，拧紧外盖，将探头投入到水池内，拉直天线。注意探头悬空放置，不可以碰到水池壁。

- 初次放置后，水泵开始工作，如果出现水池溢水情况，适当缩短定时时间即可。

- 强制开机：按下控制器上的手动开关按钮，水泵即强制开机，并在定时器设定的时间内自动关机；

- 强制关机：将定时旋钮旋转到0，水泵即强制关机，注意，强制关机后，旋钮需要旋回到正常抽水时间位置，否则，水泵将一直处于关机状态。

家用型无线全自动水泵控制器注意事项：

- 水泵不得超过控制器最大控制功率，如超过控制功率，请通过交流接触器间接控制；

- 控制器需要安装在未成年人不可触及的地方，以防止触电事故发生；

- 无线系统距离为无负载情况下的对空距离，在实际使用过程中，受电池电压变化、障碍物等影响，距离有所缩短。为保证效果，请根据实际情况进行使用；

- 请勿将本系统运用在工业控制场合，不得私自拆卸该产品，设备的安装使用需符合电气安装使用规范；

家用型无线全自动水泵控制器质保承诺：

凡使用由众登机电生产的ZD-A系列产品，除下列情况外，自销售日开始的半年内出现异常本公司均负责更换（电池除外）。

1. 由于用户安装、使用、保管不当导致设备故障；

2. 由于不可抗拒力的自然灾害（包括雷击）和意外事故造成的损坏；

3．本品属于民用控制系统，将设备安装在非民用控制场合导致的损坏。

家用型无线全自动水泵控制器附件：

1．智能液位控制器主机一台　   2．液位检测器一台

3．使用说明书一份             4．9V折叠电池一只